Análise das interfaces dos simuladores digitais e suas aplicações

Alisson Moisés Moreira de Souza, Ana Cristina C. Lyra

Resumo   	 A simulação digital mostra-se como importante ferramenta para desenvolvimentos e para aprendizagem. Trata-se de análise de diferentes interfaces homem-máquina usadas nos simuladores digitais e suas aplicações. É simulada a partida da máquina de indução. São consideradas três ambientes de simulação: o "prompt" de comandos do Mat Lab; o Simulink usando diagramas de simulação analógica; e modelos padronizados na biblioteca Power System  , MatLab 6.12/Simulink

O ambiente de “baixo nível” (prompt) exige familiaridade com  modelos matemáticos, indicado ao ensino de modelagem e integração numérica, ou ao desenvolvimento de modelos inéditos, exigindo poucos recursos computacionais. A linguagem de simulação analógica permite estruturar e personalizar os modelos, o que é útil  no processo pedagógico. Finalmente, o uso de modelos padronizados (Tool Box) exige pouca habilidade com modelagem, substituída pela familiaridade com a implementação de bancada, aplicando-se, geralmente, à exploração de propriedades macroscópicas dos modelos. Por outro lado, exige abundantes recursos computacionais.

índiceSimulação digital, interfaces homem-máquina,   máquina de indução, Mat Lab

- Introdução

O uso de simuladores digitais é hoje uma realidade para os engenheiros. Seja na construção de máquinas elétricas , na indústria automobilística, nas faculdades e até na economia, a simulação digital mostra-se como importante ferramenta nos processos de desenvolvimento e de aprendizagem. Torna-se possível prever situações indesejadas, antecipar decisões, dimensionar parâmetros ou, simplesmente, explorar propriedades dos sistemas em simulação, garantindo economia de tempo e dinheiro.

Análisam-se três diferentes interfaces homem-máquina usadas nos simuladores digitais e suas aplicações na engenharia, em especial na elétrica.

A historia dos simuladores digitais quase se mistura com a historia da programação. A simulação digital apareceu dentro das grandes universidades como ferramenta aplicada ao estudo de sistemas físicos ou matemáticos, para explorar

propriedades e validar teorias, geralmente em  situações  associadas à pesquisa ou ao desenvolvimento, que exigiam número elevado de cálculos, inviáveis até então. Com poucos, e caros, recursos computacionais, a simulação digital possuiu uma infância bem difícil, com interfaces bastante desconfortáveis ao usuário, próximas ao nível de abstração da máquina. Rapidamente, grandes laboratórios e grandes empresas vislumbraram o potencial da simulação digital para o desenvolvimento e para a pesquisa.

Com o  desenvolvimento das linguagens de programação e a expansão dos recursos

computacionais, a simulação digital também se desenvolveu, aumentando a proximidade com o usuário e o grau de especialização.

Hoje, com o mercado de software consolidado, existem inúmeros simuladores digitais voltados a  cada área especifica, em diferentes níveis de proximidade com o usuário e  de acordo com cada aplicação.

## Metodologia

A metodologia adotada foi a simulação do modelo matemático da máquina elétrica de indução trifásica  em diferentes interfaces de simulação em três níveis de proximidade com o usuário, usando, para isto,  o software MatLab 6.12 e seus pacotes.

A primeira interface, ou linguagem, de baixo nível de proximidade com o usuário, refere-se ao “prompt de comandos” do MatLab 6.12. A segunda interface refere-se a diagramas de simulação analógica usando o pacote Simulink, também no MatLab 6.12, em ambiente gráfico.

A última interface análiseada, de alto nível de proximidade com o usuário, refere-se ao ToolBox da biblioteca Power System, também no Simulink, MatLab 6.12, onde a modelagem é implementada em ambiente gráfico com modelos padronizados ou  pré-formatados.

- Modelamento Matemático

O modelo matemático utilizado é o modelo da máquina de indução trifásica alimentada via estator, escrito na referência  síncrona através de eixos ortogonais conhecidos por dq. As simulações consideram uma máquina de indução de 3hp.

O conjunto de equações diferenciais que sintetiza o modelo é listado a  seguir. As equações de (1) a (4) são as equações elétricas de estator e rotor, compostas pelas parcelas ôhmicas e indutivas nos enrolamentos.

A equação (5) representa o acoplamento entre as correntes e os fluxos magnéticos da máquina de indução. Finalmente, as equações (6) e (7) representam o torque eletromagnético gerado, juntamente com acoplamento mecânico do momento de inércia e a carga mecânica aplicadas ao eixo.

Embora haja sete equações, matematicamente, tem-se um sistema diferencial não-linear de 5ª ordem: duas equações de estator, duas equações de rotor e uma equação mecânica.

estatorvqs=1ωb⋅dϕqsdt+ωωb⋅ϕds+rs⋅iqs            (1)

Matrizfluxo-corrente          iqsidsiqr'          (5)

Equação do Torque Eletromagnéticoτele=32⋅Xmωb⋅iqs⋅idr'−ids⋅iqr'                    (6)Equação mecânica

- Legenda das Variáveis das Equações

vqs	tensão do eixo q do estator;

vds	tensão do eixo d do estator;

v’qr 	tensão eixo q de rotor refletida no estator;

v’dr	tensão eixo d de rotor refletida no estator;

rqs	resistência do eixo q do estator;

rds	resistência do eixo d do estator;

r’qr	resistência eixo q de rotor refletida no estator;

r’dr	resistência eixo d de rotor refletida no estator;

i’qr	 corrente eixo q  rotor refletida no estator;

i’dr	corrente eixo d  rotor refletida no estator;

iqs	corrente do eixo q do estator;

ids	corrente do eixo d do estator;

Ψqs	fluxo por segundo do eixo q do estator;

Ψds	fluxo por segundo do eixo d do estator;

Ψ’qr	fluxo por segundo do eixo q do rotor refletido no estator;

Ψ’dr	fluxo por segundo do eixo d do rotor refletido no estator;

ϖb	freqüência base da rede de alimentação do estator;

ϖ	freqüência da referência  genérica utilizada no modelo, no caso a freqüência síncrona;

ϖr	freqüência mecânica do rotor;

J 	momento de inércia do eixo do rotor;

Tc 	torque de carga.

Xm	reatância mútua entre estator e rotor;

b=Xm3−Xlm2⋅XmXlm4−2⋅Xlm2⋅Xm+Xm4

a=Xlm3−Xlm⋅Xm2Xlm4−2⋅Xlm2⋅Xm+Xm4

O modelo matemático é aplicado às diferentes interfaces de simulação. A variável de saída análiseada é a velocidade durante a partida.

- Interface de  baixo nível: “prompt” de comandos do Matlab 6.12

Nesta interface, a programação do modelo é feita reescrevendo as equações diferenciais em forma de equações de estado, para permitir a utilização de métodos numéricos de integração. O método numérico de integração utilizado é o método de Euler Modificado.

A linguagem de programação é composta de uma seqüência de comandos estruturados no “prompt” do MatLab 6.12.  Trata-se de linguagem semelhante à linguagem C, permitindo estruturas de programação do tipo for , if, while, entre outras.

Em primeiro lugar definem-se os parâmetros da máquina elétrica: resistências, indutâncias, momento de inércia, carga nominal, freqüência base, etc. A seguir, inicializam-se as variáveis do programa, como as correntes, a velocidade, torque, fluxos magnéticos, tempo e outras variáveis auxiliares.

Então, entra-se no loop das iterações, uma estrutura do tipo for, começando com t=0  até o tempo final de simulação, onde o sistema diferencial é resolvido passo a passo.

Dentro do for, calcula-se cada derivada das variáveis de estado, no caso, os fluxos magnéticos e a velocidade. Então, integra-se cada variável de estado, usando uma aproximação linear  (Euler Modificado). A seguir calculam-se as correntes e, a partir destas, o torque. Finalmente, consegue-se a velocidade. Isto é feito para cada incremento da variável tempo, cujo passo é 1ms. A cada passo, a velocidade e outras variáveis de interesse (torque, tensões e correntes) são armazenadas em estruturas do tipo vetor de dados, conhecidas como Array.

Segue, abaixo, o conjunto de comandos responsável pela simulação do modelo, nesta interface.

- Interface de Baxio Nível de Proximidade com o Usuário

%%Interface de baixo nível de proximidade com o usuário

clear all

%%Parametros-simulação

passo=0.001;

tfinal=5;

wref=377;

%%Parametros-máquina

wb=377;

rs=0.435;

rr=0.816;

xm=26.13;

xls=0.754;

xlm=xm+xls;

J=0.089;

a=((xlm^3-xlm*xm^2)/(xlm^4-2*(xlm*xm)^2 +xm^4))

b=((-xm*xlm^2+xm^3)/(xlm^4-2*(xlm*xm)^2 +xm^4))

vsmax=1.22*220;

vrotor=1.22*0;

tc=11.9;

%%INICIALIZACAO

fiqs=0;

fids=0;

fidr=0;

fiqr=0;

ids=0;

iqs=0;

idr=0;

iqr=0;

wr=0;

triangular=0;

%% Loop

for t=0:passo:tfinal;

%%Define vds, vqs,vdr,vqr e tcarga;

vds=vsmax*cos((wb-wref)*t);

vqs=vsmax*sin((wb-wref)*t);

%

vdr=0;

vqr=0;

if t<3

tcarga=0;

elseif t>4

tcarga=2*tc;

else t>1

tcarga=tc;

end;

%

%%DERIVADAS

dfiqs_dt=vqs*wb-wref*fidse-rs*iqse*wb;

dfids_dt=vds*wb+wref*fiqse-rs*idse*wb;

dfiqr_dt=vqr*wb-(wref-wre)*fidre-rr*iqre*wb;

dfidr_dt=vdr*wb+(wref-wre)*fiqre-rr*idre*wb;

%%FLUXOS

fiqs=fiqs+(dfiqs_dte+dfiqs_dt)/2*passo;

fids=fids+(dfids_dte+dfids_dt)/2*passo;

fiqr=fiqr+(dfiqr_dte+dfiqr_dt)/2*passo;

fidr=fidr+(dfidr_dte+dfidr_dt)/2*passo;

%%CORRENTES e TORQUE ELETROMANETICO

iqs=a*fiqs+b*fiqr;

ids=a*fids+b*fidr;

iqr=b*fiqs+a*fiqr;

idr=b*fids+a*fidr;

tele=3/2*xm/wb*(iqs*idr-ids*iqr)-tcarga;

dwr_dt=1/J*(tele);

wr=wr+(dwr_dte+dwr_dt)/2*passo;

%

plot(tempo,velo)

velo(t/passo+1)=wr;

tempo(t/passo+1)=t;

tele_(t/passo+1)=tele;

ids_(t/passo+1)=ids;

iqs_(t/passo+1)=iqs;

is_(t/passo+1)=sqrt(ids^2+iqs^2);

triangular_(t/passo+1)=triangular;

vdr_(t/passo+1)=vdr;

vqr_(t/passo+1)=vqr;

end;

- Interface : Diagramas de simulação analógica  (Matlab 6.12/Simulink)

Este tipo de interface foi muito consagrado entre as aplicações de controle de sistemas, dada sua proximidade com a implementação dos sistemas de controle através de elementos analógicos e sua capacidade de sintetizar propriedades do sistema de maneira visual.

Nesta interface também é preciso reescrever as equações diferenciais na forma de equações de estado. A seguir iniciou-se a construção dos diagramas de simulação analógica a  partir dos elementos do pacote Matlab 6.12/Simulink. São utilizados blocos que representam as operações matemáticas das equações de forma visual. Nestes diagramas, pode-se representar operações lineares como soma, ganho, integração, diferenciação; operações não-lineares como o produto entre duas variáveis de estado; ou mesmo os termos não-homogênenos das equações como fontes e o torque de carga, através de entradas senoidais ou degraus no domínio do tempo.

Cada equação de estado é montada e transformada em um bloco fechado, formando um sub-diagrama. Existem quatro blocos, um para as equações de estator, um para as equações de rotor, um para a equação mecânica e um para matriz corrente-fluxo.Pode-se visualizar a seguir o bloco da equação mecânica.

- Figura.1

- Equação Mecânica

Então, cria-se um modelo de simulação estruturado e sintetizado através do agrupamento destes sub-diagramas, formando o diagrama de simulação principal, o produto final.

- Figura.2

- Diagrama de Simulação Principal

- Interface de alto nível : Blocos Pré-formatados (Biblioteca Power System, Matlab 6.12/Simulink)

## Este tipo de interface, de alto nível de proximidade com o usuario, torna o processamento praticamente transparente e, portanto, não é preciso reescrever as equações. Na verdade, neste caso, não é preciso nem mesmo conhecê-las, já que o modelo da máquina de indução é padronizado pelo software.A construção do modelo é iniciada utilizando os elementos oferecidos pela biblioteca Power System do Simulink.  Os blocos utilizados são os elementos que seriam utilizados para implementação pratica em um laboratório: a máquina de indução, uma fonte trifásica, a carga mecânica e, finalmente, o osciloscópio.

- figura.3

- Diagrama de Simulação de Alto Nível

## Resultados

## A seguir, o modelo da máquina de indução trifásica é simulado a partir das três interfaces, fornecendo, como variável de análisee, a velocidade. Ế simulada a partida da máquina nas seguintes condições: a máquina, de 3hp, é partida em vazio, nas condições de tensão e freqüência nominais até que a velocidade de regime seja atingida. Então, é adicionada ao eixo carga mecânica de valor nominal, aguardando a nova velocidade de regime. Finalmente, adiciona-se uma segunda carga mecânica, também de valor nominal. Como  havia de se esperar, todos os modelos forneceram os mesmos resultados de saida.

- figura.4

- Simulação 1 – Alto Nível

- figura.5

- Simulação 2 – diagrama sim.analógica

- figura.6

- simulação 3 - baixo  Nível

## Conclusões

Conclui-se que o ambiente de “baixo nível” ( prompt do MatLab) exige familiaridade com os modelos matemáticos, sendo indicado ao ensino de modelagem matemática e métodos numéricos de integração. Aplica-se, ainda, à pesquisa de modelos inéditos, onde a padronização não é bem vinda.

A linguagem de simulação analógica exige também habilidades com os modelos matemáticos,  permitindo  personalizá-los e estruturá-los, o que é útil no processo pedagógico.

Já o uso de simuladores de alto nível de proximidade com o usuário (no caso, Tool Box, MatLab 6.12/Simulink) exige pouca habilidade com modelagem, que deve ser substituída pela familiaridade com a implementação de bancada e aplica-se, geralmente, à pesquisa com elementos clássicos, disponíveis no programa.

Aplica-se também à exploração de propriedades macroscópicas dos modelos. Por outro lado, exige abundantes recursos computacionais e permite pouco domínio do processamento dos modelos em sim4ulação.

Nota-se grande tendência ao uso de simuladores de alto nível, especialmente em aplicações comerciais e nos processos produtivos, onde a padronização e o tempo de desenvolvimento são fatores cruciais. Por outro lado, a  padronização aplicada à modelagem pode prejudicar o processo criativo aplicado ao desenvolvimento cientifico,  na medida em que não permite mudanças matemáticas estruturais, presentes nos simuladores digitais de baixo nível.

Deste modo, o uso de simuladores digitais no processo pedagógico deve ponderar o nível de proximidade com o usuário aplicado ao modelamento a fim de permitir uma formação ampla, preparando fundamentos necessários aos futuros cientistas, importantes para o desenvolvimento cientifico e, ao mesmo tempo, profissionais que serão absorvidos pelo mercado produtivo.

- Bibliografia

[1]  Ong , Chee-Mun,  DYNAMIC   SIMULATION OF ELETRIC  MACHINERY USING MATLAB/SIMULINK. Editora  PRENTICE HALL. http://www.prenhall.com

[2]  Krause, P.C.,  Analysis   of    Eletric   Machinery, editora McGraw-Hill, Singapoure, 1987

Tabela 1

síntese das análises

| Nível de proximidade com o usuário | Baixo nível | Médio nível | Alto nível |
| --- | --- | --- | --- |
| Interface | Prompt de comandos | Diagramas de Simulação analógica | Modelos pré-formatados |
| Linguagem | Próximo à linguagem C | Simulação Analógica (visual) | Blocos prontos (visual) |
| Modelos Matemáticos | Equações de estado | Blocos e sub-blocos estruturados | Modelos invisíveis ao usuário |
| Hardware suporte | Pouca capacidade de processamento Plataforma usada: 486 – 66Mhz | Capacidade razoável: Plataforma usada: Pentium 233 Mhz | Grande capacidade de processamento: Plataforma usada: Duron 1100 Mhz |
| Construção do Modelo | Demorada; trabalhosa; Permite domínio do processamento interno; | Permite estruturação dos blocos; Pouco domínio do processamento interno; | Fácil; Prática; Pouco domínio do processamento interno; |
| Familiaridades exigidas | Modelagem; programação; | Simulação Analógica; | Implementação de bancada; |
| Interpretação dos resultados | Depende da implementação; | Depende da implementação; | Padronizada; |
| Finalidade Principal | Estudos teóricos de modelagem, métodos de integração; Pesquisa com modelos inéditos; | Ensino; Pesquisa; | Estudo de propriedades macroscópicas dos modelos; Exploração de modelos já bem consolidados na literatura; Laboratórios virtuais; Ensino à distancia; |

Alisson Moisés Moreira de Souza, Mestrando em Engenharia Elétrica, na Faculdade de Engenharia Elétrica da UNICAMP, alissonmail2001@yahoo.com  fone  (015)-2433243

Ana Cristina C. Lyra,  Professora Doutora  na Faculdade de Engenharia Elétrica, na UNICAMP, Rua Albert Einstein 400, UNICAMP, Barão Geraldo, Campinas, São Paulo, Brasil , acclyra@fee.unicamp.br